Dokumentácia

Aplikácia Volume Meter

Kristián Lepka, 5ZYR22

Popis a analýza riešeného problému

Cieľom práce bolo vytvoriť Android aplikáciu pre meranie hlasitosti zvuku. Vzhľadom na hardvér v mobilných zariadeniach je možné merať iba približné hodnoty hlasitosti. Toto ale postačuje k určeniu, či je dané prostredie hlučné a škodlivé pre sluch. Aplikácia sa dá teda využiť najmä k orientačnému meraniu a zisteniu škodlivosti hlučného prostredia.

Cieľom bolo implementovať:

- Meranie výšky hlasitosti nahrávaného zvuku

- Vyjadrenie nameranej hodnoty pomocou budíka, číselnej hodnoty a slovne

- Vyjadrenie nameranej hodnoty pomocou grafu

- Prehľad o štatistikách ako maximálna nameraná hodnota, minimálna nameraná hodnota, priemerná nameraná hodnota a aktuálna nameraná hodnota

- Kalibrácia aplikácie pri prvom spustení

- Jednoduché ovládanie a navigácia

Podobné aplikácie

Podobných aplikácii sa v Google Play store nachádza (minimálne) niekoľko desiatok. Väčšina skontrolovaných obsahuje dizajn budíka s ručičkou a meranie v reálnom čase spolu s históriou merania v podobe grafu. Niektoré poskytujú aj možnosť uložiť nahrávku do zariadenia a rôzne témy. Pre bližšie porovnanie som si vybral aplikáciu Sound Meter od Abc Apps.

Aplikácia poskytuje číselné vyjadrenie hluku ako aj prirovnanie k rôznym hlučným udalostiam. Meranie je možné pozastaviť, kalibrovať, zobraziť históriu a vymazať ju. Obsahuje pár nastavení a tmavú/svetlú tému.

Obrázok 1 Aplikácia Sound Meter od Abc Apps

Obrázok 2 Aplikácia Sound Meter od Abc Apps

Návrh riešenia

Základ aplikácie tvorí trieda MediaRecorder a vytvorené abstrakcie nad touto triedou.

MediaRecorder je pomerne komplikovaná trieda na rýchle použitie. Je to tzv. state machine – v závislosti od toho, čo práve robíme (nahrávanie, pauza v nahrávaní), sú niektoré metódy nedostupné, resp. ak ich zavoláme dostaneme IllegalStateException.

Obrázok 3 Stavový diagram triedy MediaRecorder

MediaRecorder je pred použitím potrebné aj správne inicializovať. Nesprávne poradie volania metód dokáže spôsobiť výnimku. Preto som považoval za nevyhnutné vytvoriť triedu ktorá obsluhu MediaRecorder-a zjednoduší.

Táto trieda je SoundRecorder. Zjednodušuje obsluhu za použitia 3 public metód – start, pause, stop – ktoré ovládajú MediaRecorder. Metóda getDecibelValue dokáže vypočítať na základe amplitúdy signálu hlasitosť v decibeloch.

Hodnota v decibeloch sa počíta pomocou vzorca

20*log10(AMPcurrent/AMPmax), kde AMPcurrent predstavuje nameranú amplitúdu a AMPmax maximálnu nemerateľnú hodnotu. V prípade triedy MediaRecorder je táto hodnota 32767. Kvalita audio nahrávky triedy MediaRecorder je 16 bitov – to znamená, že dynamický rozsah nahrávky je 96dB. Z toho vyplýva, že samotný rozsah nameranej hlasitosti je -96dB až 0dB pričom -96 predstavuje najmenší možný signál a 0dB najvyšší. Takto nameraná hodnota je posunutá o hodnotu offset pri kalibrácií. Výsledok dobre odhaduje reálnu hodnotu hlasitosti. Pre ďalšie vysvetlenie som spolu s dokumentáciou zahrnul PDF dokument z internetu.

Trieda SoundRecorder umožňuje aj ukladanie nahrávky do súboru alebo jej zahodenie. Ďalšou podstatnou vlastnosťou je property callibrationOffset, ktorá upravuje nameranú hlasitosť.

Obrázok 4 Inicializácia triedy MediaRecorder

Ďalšiu úroveň funkcionality poskytuje trieda VolumeRecorder. Táto trieda obsahuje ako field inštanciu SoundRecorder a poskytuje ešte jednoduchšie ovládanie. Nahrávanie sa ovláda dvoma metódami – switchRecording a stopRecording. Metóda switchRecording zapne alebo pozastaví nahrávanie a metóda stopRecording ho zruší úplne. Zaujímavým prídavkom sú udalosti (Event). Trieda event je inšpirovaná jazykom C#, táto mechanika mi prišla užitočná. Kód pre triedu Event<T> som našiel na stackOverflow a mierne ho upravil, aby lepšie sedel mojím potrebám. Eventy v tejto triede slúžia k informovaniu o zmenách v nahrávaní – nameranie novej hodnoty, zmena stavu nahrávania, zastavenie nahrávania a zmena popisného reťazca. Ďalšia funkcionalita je periodické získavanie hlasitosti počas nahrávania. Dĺžka periódy môže byť zmenená. Popisný reťazec je jednoduchý slovný popis aktuálnej hlasitosti – slovné prirovnanie napr. k vysávaču.

Diagram prípadov použitia

Obrázok 5 Diagram prípadov použitia aplikácie

Diagram tried

Zahrnutý aj ako samostatný obrázok k dokumentácií. Popisuje základnú štruktúru programu pre rýchle pochopenie vzťahov medzi triedami.

Obrázok 6 Diagram tried aplikácie

Popis jednotlivých častí aplikácie

Aktivity a fragmenty

- MainActivity

  - hlavná aktivita aplikácie

  - obsahuje fragmenty aplikácie

  - zodpovedá za prepínanie medzi fragmentmi

  - inicializácia spodného a horného menu, akcie tlačidiel

  - kontrola povolení pri spustení aktivity

  - horný action bar obsahuje akcie pre kontrolu nahrávania

  - spodné menu slúži na navigáciu v aplikácií

- MainFragment

Obrázok 7 Obrazovka s MainFragment

  - hlavný fragment aplikácie

  - obsahuje ovládanie pre nahrávanie zvuku

  - obsahuje check box pre výber uloženia nahrávky a slider pre úpravu rýchlosti merania – nová hodnota každých x milisekúnd

  - hlavný budík pre zobrazenie nameranej hodnoty hlasitosti

  - slovné prirovnanie a číselná hodnota

  - metóda pre nastavenie vzhľadu budíka

  - použitá knižnica simple-gauge-android

- HistoryFragment

Obrázok 8 Obrazovka s HistoryFragment

  - obsahuje graf histórie nameraných hodnôt

  - história je zobrazená pokiaľ je nahrávanie v stave Started/Paused

  - v stave Stopped graf nezobrazuje žiadne dáta

  - história zobrazuje dáta 10 sekúnd do minulosti

  - použitá knižnica MPAndroidChart

- InfoFragment

Obrázok 9 Obrazovka s InfoFragment

  - informácie o maximálnej, minimálnej a priemernej nameranej hodnote

  - informuje aj o aktuálnej hodnote hlasitosti

  - dáta sa zresetujú, keď sa nahrávanie úplne zastaví

- CalibrationFragment

  - zobrazený pri prvom štarte aplikácie

  - slúži pre kalibráciu merania

Obrázok 10 Obrazovka s CalibrationFragment

AndroidX Komponenty

Využitý je ViewModel, DataBinding, LiveData a LifeCycles

Obrázok 11 Príklad využitia View Modelu, HistoryViewModel.kt

Obrázok 12 Príklad využitia Data Bindingu, fragment_main.xml

Obrázok 14 Využitie Life Cycle Ownera vo fragmente, HistoryFragment.kt

View Modely

- MainViewModel

- CalibrationViewModel

- InfoViewModel

- HistoryViewModel

- abstraktná trieda SoundMeterViewModelBase

Použité knižnice

MPAndroidChart

- knižnica pre vytváranie a zobrazovanie rôznych druhov grafov v Android a iných aplikáciach

- vzhľad jednotlivých grafov sa dá upraviť mnohými spôsobmi

- knižnica poskytuje animácie, kombinované grafy, legendy, dotykové akcie a kompatibilitu aj s iOS a Xamarinom

- v projekte je konkrétne využitý LineChart a vlastný štýl

- https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart

Obrázok 15 Stylovanie grafu typu LineChart

simple-gauge-android

- knižnica obsahujúca 4 meniteľné budíky

- jednoduché použitie a dobré prispôsobenie vzhľadu

- použitá v hlavnom fragmente MainFragment, konkrétne FullGauge

- https://github.com/Gruzer/simple-gauge-android

Obrázok 16 Nastavovanie zón a dizajnu budíka FullGauge

Využitie senzorov

Využitý je mikrofón pre nahrávanie audia. Bolo potrebné vyžiadať práva k nahrávaniu v Android manifeste. Pre ukladanie súboru s nahrávkou bolo potrebné aj právo pre prístup k súborom.

Zoznam použitých zdrojov

stackoverflow.com

geeksforgeeks.org

androidforums.com

youtube.com

weeklycoding.com/mpandroidchart-documentation

javadoc.jitpack.io/com/github/PhilJay/MPAndroidChart/v3.1.0/javadoc

github.com/Gruzer/simple-gauge-android#readme